AI반도체설계혁신특론 Final report

2025314106 남동우

- Lesson & Learn

AI와 관련한 강의나 실습을 해본 경험이 없이 이번 강의를 접하게 되었는데, 이번 학기 실습을 통해서 직접 layer를 수정하면서 학습시키고, 학습된 결과를 하나의 파일로 만들어 라즈베리파이에서 구동시키는 일련의 과정을 경험해볼 수 있었기에 유익한 강의였습니다.

- Project

‘Pruning / Quantization을 적용한 모델의 경량화’를 주제로, 강의 실습 시간에 제공받은 가위바위보 학습 모델을 바탕으로 실습을 진행하였습니다. Pruning은 절댓값이 작아 실제 출력에 거의 영향을 주지 않는 파라미터를 제거하며, quantization은 32bit float type 등 매우 정밀하게 표현된 parameter 값을 8bit integer type과 같이 변경하여, resolution을 낮춰 정확도 측면에서는 약간의 손해를 보면서도 model size를 크게 줄일 수 있는 방법으로서, On-device AI가 동작할 endpoint hardware 환경에서 효율적으로 실행될 모델을 만드는 데 적합할 것으로 판단했습니다.

실습 과정에서 Pruning의 경우,  pruning에 사용한 TFMOT가 DenseNet 전체를 바로 wrapping하지 못하는 제약이 있어 전체 약 700만 개의 parameter 영역 전체에 적용하지는 못하였고, 대신 마지막 Dense layer의 약 3000개 parameter에 pruning을 적용하였으며, 결과적으로 50% sparsity가 적용되었음을 확인했습니다. Quantization은 pruning 후 생성된 model에 수행하였으며, 그 결과 model size가 기존의 모델 대비 약 26.56% 수준으로 작게 출력된 것을 확인하였습니다.

| Model | TFlite file size (KB) (vs Origin) | Accuracy (%) |
| --- | --- | --- |
| 원본 | 27280 (100%) | 99.63 |
| 원본 + Pruning | 27260 (99.93%) | 99.27 |
| 원본 + Pruning + Quantization | 7245 (26.56%) | 99.27 |